به نام خدا

مشخصات پروژه  پایش درمانجوی رواصند

| مطالب | صفحه |
| --- | --- |

فصل 1 مقدمه	1

فصل 2 تعریف مسئله	2

فصل 3 اهداف راهبردی پروژه	5

3-1- توسعه زیرساخت تولید داده‌های هوشمند در دامداری	5

3-2- توسعه سامانه یکپارچه مدیریت و مصورسازی داده‌های دامداری	7

3-3- توسعه موتور هوشمند تحلیل و تصمیم‌یار دامداری (Livestock Copilot)	8

3-4- ایجاد زیرساخت توسعه اکوسیستم هوشمند دامداری و ارائه خدمات در مقیاس ملی	10

فصل 4 مشخصات فنی	13

4-1- توسعه زیرساخت شناسایی و هویت دیجیتال دام	13

4-1-1- ضرورت ایجاد سیستم شناسایی و هویت دیجیتال دام	13

4-1-2- معماری ارتباط سیستم RFID با سامانه هوشمند دامداری	13

4-1-2-1- لایه اول: تگ RFID دام	13

4-1-2-2- لایه دوم: RFID Reader	15

4-1-2-3- لایه سوم: اپلیکیشن اندرویدی دستگاه Chainway U300	18

4-1-2-4- لایه چهارم: Backend و پایگاه داده مرکزی	1

4-1-2-5- اتصال به ماژول‌های هوشمند آینده	1

4-2- توسعه ماژول تشخیص امتیاز بدنی	1

4-2-1- معرفی ماژول	1

4-2-2- معماری کلی ماژول	1

4-2-3- سامانه تصویربرداری	1

4-2-4- شناسایی دام و ثبت تصویر	1

4-2-5- استخراج ناحیه مورد نظر (Segmentation)	1

4-2-6- مدل هوش مصنوعی محاسبه BCS	1

4-2-7- ارتباط با سامانه مدیریت دامداری	1

4-3- توسعه ماژول تشخیص لنگش	2

4-3-1- معرفی ماژول	2

4-3-2- معماری کلی ماژول	2

4-3-3- سامانه تصویربرداری	2

4-3-4- تشخیص حضور دام و ثبت ویدئو	2

4-3-5- استخراج اسکلت حرکتی (Pose Estimation)	2

4-3-6- استخراج ویژگی‌های حرکتی	2

4-3-7- ارتباط با سامانه مدیریت دامداری	2

4-4- توسعه ماژول تشخیص فحلگی	2

4-4-1- معرفی ماژول	2

4-4-2- معماری کلی ماژول	2

4-4-3- سامانه تصویربرداری	2

4-4-4- تشخیص رفتار فحلی (Mounting Detection)	2

4-4-5- شناسایی هویت دام‌ها	3

4-4-6- ثبت رویداد فحلی	3

4-4-7- ارتباط با سامانه مدیریت دامداری	4

4-5- توسعه ماژول اندازه گیری پارامترهای شیر	4

4-5-1- معرفی ماژول	4

4-5-2- معماری کلی ماژول	4

4-5-3- سامانه نمونه‌برداری خودکار شیر	4

4-5-4- طراحی مکانیکی مدار نمونه‌برداری	5

4-5-5- اندازه‌گیری پارامترهای کیفی شیر	5

4-5-6- سامانه اندازه‌گیری مقدار شیر	6

4-5-7- واحد کنترل و پردازش	6

4-5-8- ارتباط با سامانه مدیریت دامداری	7

4-6- توسعه ماژول دستیار هوشمند	7

4-6-1- معرفی ماژول	7

4-6-2- معماری کلی ماژول	7

4-6-3- دسترسی به داده‌های داخلی دامداری	8

4-6-4- دسترسی به پایگاه دانش خارجی	9

4-6-5- تصمیم‌گیری هوشمند در انتخاب منبع اطلاعات	9

4-6-6- پردازش زبان طبیعی و تولید پاسخ	10

4-6-7- ارتباط با سامانه مدیریت دامداری	10

4-7- توسعه سامانه یکپارچه دامداری هوشمند	10

| فهرست اشكال | صفحه |
| --- | --- |

No table of figures entries found.

| فهرست جداول | صفحه |
| --- | --- |

No table of figures entries found.

# مقدمه

پروژه سامانه هوشمند شناسایی و مدیریت دام (LivestockOS) با هدف ایجاد یک بستر یکپارچه برای دیجیتال‌سازی فرآیندهای مدیریت دامداری، توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی و بینایی ماشین و فراهم‌سازی زیرساخت دوقلوی دیجیتال دام طراحی شده است. این سامانه تلاش می‌کند با تجمیع داده‌های حاصل از تجهیزات، حسگرها، دوربین‌ها، سامانه‌های مدیریت گله و کاربران، تصویری جامع و به‌روز از وضعیت هر دام و کل دامداری ارائه دهد و از طریق تحلیل هوشمند داده‌ها، تصمیم‌گیری مدیریتی را بهبود بخشد.

با توجه به گستردگی پروژه، تنوع فناوری‌های مورد استفاده و توسعه تدریجی ماژول‌های مختلف، وجود یک مرجع جامع برای ثبت تمامی اطلاعات فنی، معماری، الزامات، تصمیمات طراحی، فرآیندهای توسعه، مشخصات زیرسامانه‌ها، استانداردها، واسط‌های نرم‌افزاری، تجهیزات، مدل‌های هوش مصنوعی و برنامه توسعه محصول ضروری است.

این سند به‌عنوان مستند پروژه تهیه شده است و هدف آن ثبت یکپارچه تمامی مشخصات پروژه در طول چرخه عمر توسعه است. این مستند علاوه بر ارائه نمای کلی پروژه، جزئیات مربوط به هر ماژول، ساختار نرم‌افزار، معماری سامانه، طراحی پایگاه داده، APIها، تجهیزات سخت‌افزاری، مدل‌های هوش مصنوعی، فرآیندهای استقرار، الزامات عملکردی، برنامه توسعه، سناریوهای بهره‌برداری و مستندات فنی را در بر می‌گیرد.

هدف نهایی از تهیه این مستند، ایجاد یک منبع واحد، قابل استناد و استاندارد برای تمامی ذی‌نفعان پروژه است؛ به‌گونه‌ای که تمامی اطلاعات موردنیاز از مرحله ایده‌پردازی تا توسعه، آزمون، استقرار، تجاری‌سازی و توسعه نسل‌های آینده محصول در یک ساختار منسجم و قابل نگهداری در دسترس باشد.

# تعریف مسئله

صنعت دامپروری یکی از مهم‌ترین ارکان امنیت غذایی و اقتصاد کشاورزی در جهان به شمار می‌رود و نقش اساسی در تأمین شیر، گوشت و سایر فرآورده‌های دامی دارد. در سال‌های اخیر، افزایش هزینه‌های تولید، محدودیت منابع، کمبود نیروی انسانی متخصص، افزایش اندازه گله‌ها، الزامات مربوط به رفاه دام، کنترل بیماری‌ها و رقابت‌پذیری در بازار، موجب شده است که مدیریت دامداری‌ها به سمت استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند حرکت کند. در بسیاری از کشورهای پیشرو، دامداری سنتی به تدریج جای خود را به دامداری داده‌محور داده است؛ جایی که تصمیم‌گیری‌ها بر اساس داده‌های واقعی، تحلیل‌های هوشمند و پایش مستمر وضعیت دام انجام می‌شود.

در ایران نیز اگرچه طی سال‌های اخیر استفاده از نرم‌افزارهای مدیریت گله، سامانه‌های شیردوشی، تجهیزات RFID و برخی حسگرهای هوشمند افزایش یافته است، اما بخش قابل توجهی از دامداری‌ها همچنان به روش‌های سنتی مدیریت می‌شوند. بسیاری از فرآیندهای مهم مانند ارزیابی وضعیت بدنی دام (BCS)، تشخیص لنگش، فحل‌یابی، پایش سلامت، کنترل تولید و ثبت اطلاعات دام همچنان وابسته به بازدیدهای چشمی، تجربه نیروی انسانی و ثبت دستی اطلاعات هستند. این موضوع علاوه بر کاهش دقت و سرعت تصمیم‌گیری، وابستگی زیادی به نیروی انسانی ایجاد کرده و احتمال بروز خطا، تأخیر در تشخیص بیماری‌ها، کاهش راندمان تولید و افزایش هزینه‌های عملیاتی را به همراه دارد.

از سوی دیگر، روند افزایش هزینه‌های خوراک، انرژی، دارو، تجهیزات و نیروی کار، در کنار کاهش دسترسی به نیروی انسانی متخصص، موجب شده است که مدیریت سنتی دامداری‌ها بیش از گذشته با چالش‌های اقتصادی مواجه شود. در چنین شرایطی، استفاده از فناوری‌های هوشمند نه‌تنها یک مزیت رقابتی، بلکه به تدریج به یک ضرورت برای حفظ بهره‌وری و پایداری اقتصادی دامداری‌ها تبدیل خواهد شد.

یکی از مهم‌ترین موانع هوشمندسازی دامداری‌ها، نبود زیرساخت مناسب برای تولید و تجمیع داده‌های دقیق و استاندارد است. در بسیاری از دامداری‌های کشور، داده‌های مربوط به هویت دام، سلامت، تولید، رفتار، تولیدمثل و تغذیه یا اصلاً جمع‌آوری نمی‌شوند و یا به‌صورت پراکنده، غیرساختاریافته و در سامانه‌های مختلف ذخیره می‌شوند. در نتیجه، امکان ایجاد یک نمای جامع از وضعیت هر دام و استفاده از این اطلاعات برای تحلیل‌های مدیریتی و تصمیم‌سازی هوشمند وجود ندارد.

برای حرکت به سمت دامداری هوشمند، نخستین گام ایجاد زیرساخت تولید داده است. این زیرساخت باید بتواند اطلاعات کلیدی هر دام را به‌صورت مستمر و قابل اعتماد تولید و ثبت نماید. توسعه سامانه شناسایی الکترونیکی دام مبتنی بر RFID، ارزیابی هوشمند امتیاز وضعیت بدنی (Body Condition Score)، تشخیص خودکار لنگش، فحل‌یابی مبتنی بر بینایی ماشین، اندازه‌گیری هوشمند پارامترهای شیر و سایر زیرسامانه‌های پایش سلامت، مجموعه‌ای از ابزارهای مورد نیاز برای ایجاد این زیرساخت داده را فراهم می‌کنند. هر یک از این ماژول‌ها علاوه بر پاسخگویی به یک نیاز عملیاتی مشخص در دامداری، به‌عنوان یک تولیدکننده داده نیز عمل کرده و اطلاعات ارزشمندی را برای مدیریت گله در اختیار دامدار قرار می‌دهند.

به عبارت دیگر، هدف این پروژه صرفاً توسعه چند ماژول هوشمند نیست، بلکه ایجاد بستری است که بتواند تمامی اطلاعات تولیدشده در دامداری را حول یک هویت دیجیتال یکتا برای هر دام تجمیع کند و زمینه لازم برای توسعه سامانه‌های تصمیم‌یار نسل جدید را فراهم آورد. دامدار نیز می‌تواند به‌صورت مستقیم از خروجی هر یک از این ماژول‌ها برای مدیریت روزانه گله، بهبود تولید، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری استفاده کند.

در کنار بازار داخلی، روند جهانی صنعت دامپروری نیز نشان می‌دهد که حجم داده‌های تولیدشده در دامداری‌ها به سرعت در حال افزایش است. امروزه اغلب دامداری‌های صنعتی از نرم‌افزارهای مدیریت گله، سامانه‌های شیردوشی، تجهیزات خوراک‌دهی، حسگرهای پوشیدنی، سامانه‌های سلامت و تجهیزات اینترنت اشیا استفاده می‌کنند. با این وجود، همچنان داده‌های تولیدشده در این سامانه‌ها به‌صورت جزیره‌ای ذخیره شده و مدیران دامداری برای تحلیل وضعیت گله ناچار به استفاده هم‌زمان از چندین نرم‌افزار مختلف هستند. اکثر راهکارهای موجود نیز صرفاً به نمایش داشبوردها، گزارش‌های آماری یا هشدارهای از پیش تعریف‌شده محدود بوده و توانایی تحلیل یکپارچه، کشف روابط میان داده‌ها، استنتاج علل رخدادها و ارائه پیشنهادهای مدیریتی هوشمند را ندارند.

همزمان با توسعه مدل‌های زبانی بزرگ (LLMs)، هوش مصنوعی مولد و سامانه‌های مبتنی بر عامل (Agentic AI)، فرصت جدیدی برای تحول در صنعت دامپروری ایجاد شده است. نسل جدید سامانه‌های هوشمند می‌توانند بدون وابستگی به تجهیزات خاص، به پایگاه‌های داده موجود متصل شوند، ساختار داده‌ها را شناسایی کنند، اطلاعات را از منابع مختلف تجمیع نمایند و با استفاده از موتورهای تحلیلگر هوشمند، گزارش‌های مدیریتی، تحلیل‌های پیش‌بینانه، کشف ناهنجاری‌ها، تحلیل علل ریشه‌ای و پیشنهادهای تصمیم‌یار را در اختیار کاربران قرار دهند.

بر همین اساس، این پروژه دو مأموریت مکمل را دنبال می‌کند. مأموریت نخست، ایجاد زیرساخت داده در دامداری‌های کشور از طریق توسعه ماژول‌های هوشمند شناسایی، پایش و اندازه‌گیری است تا دامداری‌ها بتوانند از مدیریت سنتی به مدیریت داده‌محور مهاجرت کنند. مأموریت دوم، توسعه یک موتور تحلیلگر هوشمند مستقل از تجهیزات و نرم‌افزارها است که بتواند به پایگاه‌های داده سامانه‌های مختلف متصل شده، اطلاعات را تحلیل کند و نقش یک دستیار هوشمند مدیریتی (Livestock Copilot) را برای مدیران دامداری ایفا نماید.

در نهایت، هدف این پروژه توسعه یک پلتفرم یکپارچه و مقیاس‌پذیر است که با ایجاد هویت دیجیتال برای هر دام، تجمیع داده‌های حاصل از تجهیزات و سامانه‌های مختلف، استفاده از فناوری‌های بینایی ماشین، اینترنت اشیا و هوش مصنوعی، زمینه لازم برای استقرار دوقلوی دیجیتال دام (Digital Twin)، موتور تحلیلگر هوشمند و شکل‌گیری نسل جدید دامداری‌های هوشمند را در ایران و بازارهای بین‌المللی فراهم آورد.

# اهداف راهبردی پروژه

## توسعه زیرساخت تولید داده‌های هوشمند در دامداری

نخستین و بنیادی‌ترین هدف این پروژه، ایجاد زیرساختی برای تولید داده‌های دقیق، استاندارد، مستمر و قابل اعتماد از محیط دامداری است. در سال‌های اخیر، استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، تحلیل داده و سامانه‌های تصمیم‌یار هوشمند در بسیاری از صنایع به سرعت گسترش یافته است، اما پیش‌نیاز اصلی تمامی این فناوری‌ها، دسترسی به داده‌های کافی، باکیفیت و ساختاریافته است. بدون وجود چنین داده‌هایی، توسعه مدل‌های هوشمند، تحلیل‌های پیشرفته و سامانه‌های خودکار تصمیم‌گیری عملاً امکان‌پذیر نخواهد بود.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت دامداری ایران، نبود زیرساخت مناسب برای تولید و ثبت داده‌های مدیریتی و عملیاتی است. در بسیاری از دامداری‌ها، بخش قابل توجهی از اطلاعات همچنان به‌صورت دستی ثبت می‌شود یا اصلاً ثبت نمی‌شود. همچنین داده‌هایی که توسط افراد مختلف جمع‌آوری می‌شوند، معمولاً فاقد ساختار استاندارد بوده و از نظر دقت، پیوستگی زمانی و قابلیت استفاده برای تحلیل‌های بعدی با محدودیت‌های فراوانی مواجه هستند. در چنین شرایطی، حتی در صورت استفاده از نرم‌افزارهای مدیریتی، بخش قابل توجهی از اطلاعات موردنیاز برای تصمیم‌گیری دقیق در دسترس نخواهد بود و امکان بهره‌گیری از فناوری‌های نوین هوش مصنوعی نیز فراهم نمی‌شود.

بر همین اساس، این پروژه تولید داده را به‌عنوان نخستین گام در مسیر هوشمندسازی دامداری در نظر گرفته است. رویکرد اصلی پروژه بر این اصل استوار است که پیش از توسعه سامانه‌های تحلیلگر یا دستیارهای هوشمند، باید امکان تولید داده‌های دقیق و استاندارد از محیط واقعی دامداری فراهم شود. به همین منظور، مجموعه‌ای از فناوری‌های مکمل توسعه خواهند یافت تا بتوانند بدون ایجاد تغییرات اساسی در فرآیندهای جاری دامداری، اطلاعات موردنیاز را به‌صورت خودکار یا نیمه‌خودکار تولید و ثبت کنند.

یکی از ارکان اصلی این زیرساخت، ایجاد هویت دیجیتال برای هر رأس دام است. در این پروژه، هر دام به‌عنوان یک موجودیت مستقل در سامانه تعریف شده و تمامی اطلاعات مرتبط با آن در طول چرخه زندگی، از زمان ورود به دامداری تا خروج، به‌صورت یکپارچه ثبت و نگهداری خواهد شد. استفاده از سامانه‌های شناسایی الکترونیکی مبتنی بر RFID این امکان را فراهم می‌کند که تمامی رویدادها، تغییرات مدیریتی و داده‌های تولیدشده توسط سایر ماژول‌ها به شناسه یکتای همان دام متصل شوند. در نتیجه، اطلاعات تولیدشده در بخش‌های مختلف پروژه به جای آنکه به‌صورت داده‌های پراکنده باقی بمانند، به یک پرونده دیجیتال واحد برای هر دام تبدیل خواهند شد.

در کنار سامانه شناسایی الکترونیکی، توسعه فناوری‌های مبتنی بر بینایی ماشین نیز بخش مهمی از زیرساخت تولید داده را تشکیل می‌دهد. این فناوری‌ها با استفاده از تصاویر و ویدئوهای ثبت‌شده در محیط دامداری، قادر خواهند بود بدون نیاز به مداخله مستقیم نیروی انسانی، اطلاعات ارزشمندی درباره وضعیت دام تولید کنند. ارزیابی وضعیت بدنی، تشخیص لنگش، شناسایی رفتارهای مرتبط با فحلی، برآورد وزن دام و سایر شاخص‌های مدیریتی از جمله داده‌هایی هستند که می‌توانند از طریق این فناوری‌ها استخراج شوند. استفاده از چنین روش‌هایی علاوه بر کاهش خطاهای انسانی، امکان پایش مستمر دام‌ها را نیز فراهم کرده و حجم قابل توجهی از داده‌های جدید را در اختیار سامانه قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، بخشی از اطلاعات موردنیاز دامداری از طریق تجهیزات و سامانه‌های اندازه‌گیری تولید می‌شود. به همین دلیل، توسعه ابزارهایی مانند سامانه اندازه‌گیری هوشمند شیر و سایر تجهیزات مرتبط نیز در این پروژه به‌عنوان بخشی از زیرساخت تولید داده در نظر گرفته شده است. هدف از توسعه این تجهیزات، ایجاد قابلیت ثبت خودکار داده‌های عملیاتی، کاهش وابستگی به ثبت دستی اطلاعات و افزایش دقت داده‌های تولیدشده است.

نکته مهم آن است که هر یک از فناوری‌های توسعه‌یافته در این پروژه، صرفاً به‌عنوان یک ماژول مستقل در نظر گرفته نمی‌شوند، بلکه بخشی از یک زنجیره تولید داده هستند. تمامی داده‌های تولیدشده، صرف‌نظر از منبع ایجاد آن‌ها، در قالب یک ساختار استاندارد ذخیره شده و قابلیت ارتباط با سایر داده‌های دامداری را خواهند داشت. این یکپارچگی موجب می‌شود که اطلاعات حاصل از سامانه شناسایی دام، بینایی ماشین، تجهیزات هوشمند و ثبت رویدادهای مدیریتی در کنار یکدیگر قرار گرفته و تصویری جامع از وضعیت هر دام و عملکرد کلی دامداری ایجاد شود.

در نهایت، هدف از توسعه این زیرساخت صرفاً تولید حجم بیشتری از داده نیست، بلکه تولید داده‌هایی است که از نظر کیفیت، صحت، تداوم، استانداردسازی و قابلیت استفاده در تحلیل‌های آینده ارزشمند باشند. این داده‌ها پایه اصلی توسعه تمامی قابلیت‌های هوشمند پروژه، از جمله سامانه‌های تحلیل داده، مدل‌های پیش‌بینی، دوقلوی دیجیتال دام و دستیار هوشمند مدیریت دامداری را تشکیل خواهند داد. به عبارت دیگر، تمامی خدمات هوشمندی که در نسخه‌های بعدی سامانه توسعه خواهند یافت، بر بستری استوار خواهند بود که در این مرحله برای تولید و سازمان‌دهی داده‌های قابل اعتماد ایجاد می‌شود.

## توسعه سامانه یکپارچه مدیریت و مصورسازی داده‌های دامداری

پس از ایجاد زیرساخت تولید داده، گام اساسی بعدی در مسیر هوشمندسازی دامداری، توسعه سامانه‌ای یکپارچه برای مدیریت، سازماندهی، پردازش و مصورسازی این داده‌ها است. تولید داده به‌تنهایی ارزش‌آفرین نیست؛ بلکه ارزش واقعی زمانی ایجاد می‌شود که داده‌های جمع‌آوری‌شده بتوانند به اطلاعات قابل فهم، قابل تحلیل و قابل استفاده در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی تبدیل شوند. ازاین‌رو، یکی از اهداف کلیدی این پروژه، توسعه یک سامانه جامع مدیریت دامداری است که نقش هسته مرکزی تبادل اطلاعات میان تمامی اجزای سیستم را بر عهده داشته باشد و تمامی داده‌های تولیدشده توسط کاربران، تجهیزات، سامانه‌های شناسایی الکترونیکی و ماژول‌های هوشمند را در یک بستر واحد تجمیع و مدیریت کند.

در بسیاری از دامداری‌های کشور، اطلاعات مربوط به دام‌ها، تولید شیر، وضعیت سلامت، تولیدمثل، تغذیه، تجهیزات، عملیات مدیریتی و سایر فرآیندهای اجرایی در سامانه‌های مختلف یا به‌صورت مستقل نگهداری می‌شوند. این پراکندگی اطلاعات باعث می‌شود ارتباط میان داده‌ها از بین برود و مدیر دامداری نتواند تصویری جامع و به‌روز از وضعیت مجموعه تحت مدیریت خود در اختیار داشته باشد. در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری‌ها عمدتاً بر پایه تجربه فردی یا بررسی دستی اطلاعات انجام می‌شود که علاوه بر زمان‌بر بودن، احتمال بروز خطا و نادیده گرفتن روابط میان داده‌ها را افزایش می‌دهد.

هدف این پروژه، برطرف کردن این چالش از طریق ایجاد یک سامانه یکپارچه است که تمامی اطلاعات دامداری را در قالب یک ساختار منسجم و استاندارد مدیریت کند. در این سامانه، هر رویداد، هر داده و هر تغییر وضعیت، صرف‌نظر از اینکه توسط کاربر، تجهیزات هوشمند یا ماژول‌های هوش مصنوعی ایجاد شده باشد، در یک پایگاه داده واحد ذخیره شده و ارتباط آن با سایر اطلاعات حفظ خواهد شد. این رویکرد موجب می‌شود که اطلاعات مربوط به هر رأس دام، تجهیزات، بهاربندها، گروه‌های مدیریتی و سایر اجزای دامداری به‌صورت یکپارچه در دسترس قرار گرفته و امکان مشاهده سوابق کامل و ارتباط میان داده‌ها فراهم شود.

یکی از مهم‌ترین اهداف این سامانه، ایجاد بستری برای مصورسازی داده‌های دامداری است. حجم اطلاعات تولیدشده در یک دامداری مدرن بسیار بیشتر از آن است که بتوان آن را صرفاً در قالب جداول یا گزارش‌های متنی بررسی کرد. بنابراین سامانه باید قادر باشد داده‌های خام را پردازش کرده و آن‌ها را در قالب داشبوردهای مدیریتی، نمودارهای تحلیلی، شاخص‌های کلیدی عملکرد، گزارش‌های آماری و نمایش‌های گرافیکی ارائه دهد. این قابلیت به مدیران کمک می‌کند تا بدون نیاز به بررسی حجم زیادی از داده‌های خام، وضعیت کلی دامداری، روند تغییرات، شاخص‌های عملکرد و رخدادهای مهم را در کوتاه‌ترین زمان ممکن مشاهده و ارزیابی کنند.

مصورسازی داده‌ها در این پروژه صرفاً به نمایش اطلاعات محدود نمی‌شود، بلکه ابزاری برای درک بهتر وضعیت دامداری و پشتیبانی از تصمیم‌گیری مدیریتی خواهد بود. سامانه باید بتواند روند تغییرات شاخص‌های مختلف را در بازه‌های زمانی گوناگون نمایش دهد، ارتباط میان داده‌های تولیدشده توسط ماژول‌های مختلف را برقرار کند و امکان تحلیل عملکرد دام‌ها، گروه‌ها، بهاربندها و تجهیزات را از دیدگاه‌های مختلف فراهم سازد. این رویکرد باعث می‌شود اطلاعات پراکنده به دانش مدیریتی تبدیل شده و کاربران بتوانند با سرعت و دقت بیشتری وضعیت دامداری را ارزیابی کنند.

از سوی دیگر، طراحی این سامانه بر پایه معماری ماژولار و توسعه‌پذیر انجام خواهد شد تا بتواند در آینده با فناوری‌ها، تجهیزات و سامانه‌های جدید نیز یکپارچه شود. این ویژگی موجب می‌شود که با توسعه ماژول‌های جدید، افزودن تجهیزات هوشمند یا اتصال به سامانه‌های خارجی، نیازی به بازطراحی ساختار اصلی نرم‌افزار وجود نداشته باشد و تمامی اجزای جدید بتوانند از همان زیرساخت داده‌ای مشترک استفاده کنند. چنین معماری علاوه بر افزایش طول عمر سامانه، امکان توسعه تدریجی قابلیت‌های جدید را نیز فراهم خواهد کرد.

در نهایت، هدف از توسعه این سامانه صرفاً ارائه یک نرم‌افزار مدیریت دامداری نیست، بلکه ایجاد هسته اطلاعاتی یک پلتفرم هوشمند است که بتواند داده‌های تولیدشده در بخش‌های مختلف را به اطلاعات ارزشمند، قابل تحلیل و قابل استفاده تبدیل کند. این سامانه، حلقه اتصال میان زیرساخت تولید داده و خدمات هوشمند آینده خواهد بود و نقش اساسی در ایجاد بستر لازم برای تحلیل داده، توسعه مدل‌های هوش مصنوعی، تولید گزارش‌های مدیریتی، ارائه هشدارهای هوشمند و پشتیبانی از تصمیم‌گیری در نسخه‌های بعدی پروژه ایفا خواهد کرد.

## توسعه موتور هوشمند تحلیل و تصمیم‌یار دامداری (Livestock Copilot)

پس از ایجاد زیرساخت تولید داده و توسعه سامانه یکپارچه مدیریت اطلاعات، گام بعدی در مسیر هوشمندسازی دامداری، تبدیل داده‌ها و اطلاعات به دانش قابل استفاده در فرآیند تصمیم‌گیری است. اگرچه جمع‌آوری، ذخیره‌سازی و نمایش اطلاعات از الزامات اولیه مدیریت یک دامداری محسوب می‌شوند، اما مدیران دامداری در عمل با حجم بسیار زیادی از داده‌ها مواجه هستند که استخراج دانش از آن‌ها بدون استفاده از ابزارهای هوشمند بسیار دشوار، زمان‌بر و در بسیاری از موارد غیرممکن است. به همین دلیل، یکی از اهداف راهبردی این پروژه توسعه یک موتور هوشمند تحلیل و تصمیم‌یار دامداری است که بتواند با استفاده از فناوری‌های نوین هوش مصنوعی، مدل‌های زبانی بزرگ و سامانه‌های عامل‌محور (AI Agents)، داده‌های موجود را تحلیل کرده و نتایج قابل استفاده را در اختیار کاربران قرار دهد.

رویکرد این پروژه در توسعه دستیار هوشمند، با بسیاری از سامانه‌های موجود در صنعت دامپروری تفاوت اساسی دارد. در اغلب محصولات تجاری، قابلیت‌های هوشمند به ارائه گزارش‌های از پیش تعریف‌شده، قوانین ثابت، هشدارهای مبتنی بر آستانه یا داشبوردهای آماری محدود می‌شوند و کاربر تنها می‌تواند اطلاعاتی را مشاهده کند که از قبل توسط توسعه‌دهندگان سامانه پیش‌بینی شده است. در مقابل، هدف این پروژه توسعه یک سامانه هوشمند تعاملی است که بتواند همانند یک تحلیلگر متخصص، داده‌های دامداری را درک کند، سؤالات کاربران را تفسیر نماید، اطلاعات موردنیاز را از منابع مختلف استخراج کند و پاسخ‌هایی متناسب با شرایط واقعی هر دامداری ارائه دهد.

در این پروژه، دستیار هوشمند صرفاً یک رابط گفت‌وگو مبتنی بر مدل‌های زبانی بزرگ نخواهد بود، بلکه به‌عنوان لایه هوشمند پلتفرم عمل خواهد کرد. این سامانه با اتصال مستقیم به پایگاه‌های داده، موتورهای تحلیل، سامانه‌های گزارش‌گیری و منابع اطلاعاتی مختلف، قادر خواهد بود پرسش‌های کاربران را به عملیات تحلیلی تبدیل کرده و نتایج را به‌صورت گزارش، جدول، نمودار، تحلیل متنی یا پیشنهادهای مدیریتی ارائه کند. به عبارت دیگر، هدف پروژه توسعه سامانه‌ای است که بتواند به جای پاسخ‌گویی عمومی، بر اساس داده‌های واقعی هر دامداری استدلال کرده و پاسخ‌هایی متناسب با وضعیت همان مجموعه تولید کند.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این دستیار هوشمند، توانایی درک ساختار پایگاه‌های داده بدون نیاز به پیکربندی دستی است. در بسیاری از سامانه‌های موجود، اتصال به یک پایگاه داده جدید مستلزم تعریف ساختار جداول، روابط میان موجودیت‌ها و قوانین دسترسی توسط توسعه‌دهندگان نرم‌افزار است. در این پروژه، هدف آن است که سامانه بتواند با استفاده از عامل‌های هوشمند، ساختار پایگاه داده را به‌صورت خودکار شناسایی کرده، موجودیت‌ها و روابط میان آن‌ها را کشف کند، مفهوم داده‌ها را درک کرده و بدون وابستگی به یک ساختار از پیش تعیین‌شده، قابلیت تعامل با پایگاه‌های داده مختلف را داشته باشد. این ویژگی امکان اتصال به سامانه‌های متنوع مدیریت دامداری و بهره‌برداری از داده‌های موجود در آن‌ها را فراهم خواهد کرد.

علاوه بر تحلیل داده‌ها، این موتور هوشمند باید توانایی انجام طیف گسترده‌ای از وظایف تحلیلی و مدیریتی را نیز داشته باشد. از جمله این قابلیت‌ها می‌توان به تولید خودکار پرس‌وجوهای پایگاه داده، تحلیل شاخص‌های عملکرد، شناسایی روندهای مهم، مقایسه دوره‌های زمانی مختلف، بررسی عملکرد دام‌ها و گروه‌های مدیریتی، تحلیل عوامل مؤثر بر بروز مشکلات، ارائه گزارش‌های مدیریتی، تولید نمودارهای تحلیلی، خلاصه‌سازی اطلاعات، استخراج دانش از مستندات و پاسخ‌گویی به پرسش‌های تخصصی اشاره کرد. همچنین این سامانه باید بتواند با ترکیب داده‌های موجود در سامانه با دانش تخصصی دامپروری، پیشنهادهایی برای بهبود مدیریت گله ارائه دهد و نقش یک تصمیم‌یار هوشمند را ایفا کند.

هدف دیگر این پروژه، ایجاد بستری برای توسعه معماری عامل‌محور (Agentic AI) در صنعت دامداری است. در این معماری، به جای آنکه تمامی وظایف توسط یک مدل واحد انجام شوند، مجموعه‌ای از عامل‌های تخصصی با مسئولیت‌های مشخص با یکدیگر همکاری می‌کنند. عامل کشف پایگاه داده، عامل تولید پرس‌وجو، عامل تحلیل داده، عامل گزارش‌نویسی، عامل تولید نمودار، عامل بازیابی دانش، عامل تحلیل علل ریشه‌ای و سایر عامل‌های تخصصی هر یک وظیفه مشخصی را بر عهده داشته و در قالب یک جریان کاری هماهنگ به درخواست کاربران پاسخ خواهند داد. این رویکرد علاوه بر افزایش دقت و قابلیت توسعه سامانه، امکان افزودن قابلیت‌های جدید در آینده را نیز فراهم می‌کند.

توسعه این موتور هوشمند تنها به پاسخ‌گویی به سؤالات کاربران محدود نخواهد بود، بلکه هدف آن حرکت به سمت ایجاد یک سامانه تصمیم‌یار فعال است. در چنین سامانه‌ای، هوش مصنوعی صرفاً منتظر دریافت درخواست کاربر نخواهد بود، بلکه با تحلیل مستمر داده‌های موجود، قادر خواهد بود تغییرات مهم، الگوهای غیرعادی، روندهای نگران‌کننده و فرصت‌های بهبود را به‌صورت خودکار شناسایی کرده و هشدارها، پیشنهادها و تحلیل‌های لازم را در اختیار مدیر دامداری قرار دهد. این قابلیت می‌تواند نقش مهمی در کاهش زمان واکنش به مشکلات، افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت تصمیم‌گیری‌های مدیریتی ایفا کند.

در نهایت، هدف از توسعه Livestock Copilot صرفاً افزودن یک قابلیت مبتنی بر هوش مصنوعی به سامانه مدیریت دامداری نیست، بلکه ایجاد هسته دانشی کل پلتفرم هوشمند دامداری است. این موتور با تکیه بر داده‌های تولیدشده در ماژول‌های مختلف، اطلاعات ذخیره‌شده در سامانه مدیریت، دانش تخصصی دامپروری و توانمندی‌های مدل‌های نوین هوش مصنوعی، بستری را فراهم خواهد کرد که در آن داده‌های خام به بینش مدیریتی، تحلیل‌های پیشرفته و توصیه‌های عملیاتی تبدیل شوند. این رویکرد، پروژه را از یک سامانه ثبت و نمایش اطلاعات فراتر برده و آن را به یک پلتفرم هوشمند تصمیم‌یار تبدیل می‌کند که می‌تواند در آینده به هسته اصلی خدمات هوشمند، دوقلوی دیجیتال و اکوسیستم هوشمند دامداری کشور تبدیل شود.

## ایجاد زیرساخت توسعه اکوسیستم هوشمند دامداری و ارائه خدمات در مقیاس ملی

هدف نهایی این پروژه صرفاً توسعه مجموعه‌ای از ماژول‌های نرم‌افزاری یا سامانه‌های هوشمند مستقل نیست، بلکه ایجاد بستری است که بتواند به‌عنوان هسته یک اکوسیستم هوشمند دامداری عمل کرده و زمینه توسعه خدمات دیجیتال، فناوری‌های نوین و محصولات مبتنی بر داده را در مقیاس ملی فراهم سازد. در این رویکرد، محصول نهایی نه یک نرم‌افزار مدیریت دامداری، بلکه یک پلتفرم توسعه‌پذیر است که قابلیت پشتیبانی از نیازهای امروز و آینده صنعت دامپروری کشور را داشته و بتواند به‌مرور زمان با افزودن فناوری‌ها، تجهیزات، خدمات و بازیگران جدید تکامل یابد.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود در حوزه هوشمندسازی دامداری، توسعه سامانه‌هایی است که تنها برای حل یک مسئله مشخص طراحی شده‌اند و امکان گسترش آن‌ها به نیازهای جدید، اتصال به تجهیزات متنوع یا ارائه خدمات نوآورانه در آینده محدود است. چنین سامانه‌هایی معمولاً به‌صورت جزیره‌ای توسعه یافته‌اند و هر قابلیت جدید مستلزم ایجاد تغییرات اساسی در ساختار نرم‌افزار است. این موضوع علاوه بر افزایش هزینه‌های توسعه و نگهداری، سرعت نوآوری را کاهش داده و مانع شکل‌گیری یک زیرساخت پایدار برای تحول دیجیتال در صنعت دامپروری می‌شود. ازاین‌رو، یکی از اهداف اساسی این پروژه طراحی و پیاده‌سازی معماری منعطف و توسعه‌پذیری است که بتواند بدون نیاز به بازطراحی بنیادین، پذیرای قابلیت‌ها و فناوری‌های جدید باشد.

در این پروژه، تمامی اجزای سامانه بر پایه معماری ماژولار و استاندارد توسعه خواهند یافت تا هر بخش از سیستم بتواند به‌صورت مستقل توسعه یافته، به‌روزرسانی شود و در عین حال با سایر اجزا تعامل مؤثر داشته باشد. استفاده از رابط‌های برنامه‌نویسی استاندارد، ساختارهای داده‌ای یکپارچه و معماری مبتنی بر سرویس، این امکان را فراهم می‌کند که تجهیزات جدید، ماژول‌های نرم‌افزاری، الگوریتم‌های هوش مصنوعی و سامانه‌های شخص ثالث به‌سادگی به پلتفرم متصل شوند. این ویژگی علاوه بر کاهش هزینه توسعه در آینده، موجب افزایش انعطاف‌پذیری سامانه در پاسخ به نیازهای متغیر صنعت خواهد شد.

یکی دیگر از اهداف این پروژه، ایجاد بستری برای یکپارچه‌سازی داده‌ها و خدمات در سطح صنعت دامپروری است. در بسیاری از دامداری‌ها، اطلاعات در سامانه‌های مختلف نگهداری می‌شود و تجهیزات هوشمند هر تولیدکننده از استانداردها و پروتکل‌های متفاوتی استفاده می‌کنند. این موضوع مانع تبادل اطلاعات و استفاده هم‌زمان از فناوری‌های مختلف می‌شود. در این پروژه تلاش خواهد شد تا زیرساختی ایجاد شود که امکان اتصال سامانه‌های مدیریت دامداری، تجهیزات هوشمند، سامانه‌های شناسایی، ابزارهای اندازه‌گیری، موتورهای تحلیل داده و سایر سرویس‌های نرم‌افزاری را در قالب یک بستر مشترک فراهم کند. چنین زیرساختی می‌تواند نقش ستون فقرات اطلاعاتی اکوسیستم هوشمند دامداری را ایفا کرده و زمینه هم‌افزایی میان فناوری‌های مختلف را فراهم سازد.

از منظر توسعه خدمات، این پروژه با هدف ایجاد بستری طراحی می‌شود که بتواند در آینده میزبان طیف گسترده‌ای از خدمات مبتنی بر داده و هوش مصنوعی باشد. خدماتی نظیر تحلیل عملکرد گله، پایش سلامت، پیش‌بینی بیماری‌ها، مدیریت تولیدمثل، ارزیابی بهره‌وری، دوقلوی دیجیتال دام، تصمیم‌یارهای مدیریتی، تحلیل اقتصادی، پایش تجهیزات و سایر سرویس‌های هوشمند، همگی بر پایه زیرساخت داده و معماری ایجادشده در این پروژه قابل توسعه خواهند بود. بنابراین، نسخه نخست پروژه نه نقطه پایان، بلکه نقطه آغاز شکل‌گیری یک بستر فناورانه برای توسعه نسل جدید خدمات هوشمند در صنعت دامپروری خواهد بود.

از سوی دیگر، یکی از اهداف مهم این پروژه، فراهم کردن امکان استقرار سامانه در دامداری‌هایی با مقیاس، ساختار و سطح بلوغ فناوری متفاوت است. معماری سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که علاوه بر دامداری‌های کوچک و متوسط، قابلیت استقرار در مجتمع‌های بزرگ دامپروری را نیز داشته باشد و بتواند با افزایش تعداد کاربران، دام‌ها، تجهیزات و حجم داده‌ها، عملکرد و پایداری خود را حفظ کند. این مقیاس‌پذیری نه تنها از نظر فنی، بلکه از نظر فرآیندهای استقرار، پشتیبانی، نگهداری و به‌روزرسانی نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت تا امکان توسعه تدریجی سامانه در سطح کشور فراهم شود.

این پروژه همچنین با هدف ایجاد زیرساخت لازم برای شکل‌گیری یک اکوسیستم نوآوری در حوزه دامپروری هوشمند اجرا می‌شود. معماری باز و توسعه‌پذیر سامانه این امکان را فراهم می‌کند که در آینده دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، تولیدکنندگان تجهیزات، توسعه‌دهندگان نرم‌افزار و سایر فعالان این حوزه بتوانند خدمات و فناوری‌های خود را بر بستر این پلتفرم توسعه داده یا با آن یکپارچه کنند. در نتیجه، پلتفرم از یک محصول مستقل به بستری برای همکاری، تبادل فناوری و توسعه نوآوری در صنعت دامپروری تبدیل خواهد شد و زمینه شکل‌گیری زنجیره‌ای از خدمات ارزش‌افزوده را فراهم می‌سازد.

در نهایت، هدف این پروژه ایجاد زیرساختی پایدار برای تحول دیجیتال صنعت دامپروری کشور است؛ زیرساختی که با اتکا به داده، معماری توسعه‌پذیر و فناوری‌های نوین هوش مصنوعی، امکان ارائه خدمات در مقیاس ملی را فراهم کرده و مسیر توسعه تدریجی اکوسیستم هوشمند دامداری را هموار سازد. تحقق این هدف، علاوه بر افزایش بهره‌وری و بهبود مدیریت دامداری‌ها، زمینه ایجاد نسل جدیدی از محصولات و خدمات دانش‌بنیان را فراهم خواهد کرد و بستری مناسب برای توسعه فناوری‌های آینده، از جمله سامانه‌های تصمیم‌یار پیشرفته، دوقلوهای دیجیتال، تحلیل‌های پیش‌بینانه و سایر راهکارهای نوآورانه در صنعت دامپروری ایجاد خواهد کرد.

# مشخصات فنی

## توسعه زیرساخت شناسایی و هویت دیجیتال دام

### ضرورت ایجاد سیستم شناسایی و هویت دیجیتال دام

یکی از اساسی‌ترین پیش‌نیازهای توسعه دامداری هوشمند، ایجاد یک هویت دیجیتال یکتا برای هر رأس دام است. در یک سیستم هوشمند، تمامی اطلاعات تولیدشده از فرآیندهای مختلف دامداری، از جمله اطلاعات سلامت، تولید، تولیدمثل، جابه‌جایی، رفتار، تغذیه و عملکرد، باید به یک موجودیت مشخص در سیستم متصل شوند. بدون وجود یک شناسه یکتا و قابل اعتماد، داده‌های تولیدشده توسط ماژول‌های مختلف نمی‌توانند به شکل صحیح تجمیع شده و ارزش تحلیلی پیدا کنند.

در این پروژه، هر دام به‌عنوان یک موجودیت دیجیتال مستقل در نظر گرفته می‌شود که دارای یک پرونده الکترونیکی دائمی است. تمامی اطلاعات ثبت‌شده در طول چرخه زندگی دام، از ورود به مجموعه تا خروج از آن، به این شناسه متصل خواهد شد. به عبارت دیگر، RFID صرفاً یک ابزار شناسایی نیست، بلکه نقطه اتصال تمامی فناوری‌های هوشمند پروژه به دام واقعی است.

وجود هویت دیجیتال دام، امکان ایجاد ارتباط میان داده‌های تولیدشده توسط ماژول‌های مختلف را فراهم می‌کند. به‌عنوان مثال، زمانی که یک مدل هوش مصنوعی وضعیت بدنی دام را ارزیابی می‌کند، نتیجه این تحلیل باید دقیقاً مشخص کند که مربوط به کدام دام، در چه زمانی و در چه شرایطی بوده است. همچنین داده‌های تولید شیر، وضعیت سلامت، رفتارهای تولیدمثلی و سوابق مدیریتی باید بتوانند در کنار یکدیگر قرار گرفته و یک تصویر کامل از وضعیت هر دام ایجاد کنند.

بنابراین، زیرساخت شناسایی دام در این پروژه به‌عنوان پایه ایجاد Digital Identity و یکی از لایه‌های اصلی معماری سامانه هوشمند دامداری طراحی می‌شود. این زیرساخت علاوه بر شناسایی لحظه‌ای دام، امکان ثبت خودکار رویدادها، کنترل فرآیندهای مدیریتی، کاهش خطاهای انسانی و ایجاد داده‌های قابل اعتماد برای تحلیل‌های پیشرفته آینده را فراهم خواهد کرد.

### معماری ارتباط سیستم RFID با سامانه هوشمند دامداری

معماری سیستم شناسایی دام در این پروژه بر پایه ارتباط میان تگ RFID، دستگاه خوانشگر، اپلیکیشن موبایل و سامانه مرکزی طراحی می‌شود. هدف اصلی این معماری، انتقال سریع و مطمئن شناسه دام از محیط عملیاتی دامداری به پایگاه داده مرکزی و ایجاد امکان ثبت رویدادهای مرتبط با آن است.

در این ساختار، برای هر دام یک تگ RFID اختصاص داده می‌شود که دارای یک شناسه یکتای سخت‌افزاری است. این شناسه در زمان ثبت اولیه دام، به پرونده دیجیتال همان دام در سامانه متصل می‌شود. پس از آن، هر بار که دستگاه RFID Reader تگ مربوطه را شناسایی می‌کند، شناسه دریافت‌شده به همراه اطلاعات تکمیلی مانند زمان، شماره آنتن و دستگاه به همراه شناسه یکتا تگ به سامانه ارسال می‌شود.

معماری ارتباطی سیستم شامل چهار لایه اصلی است:

#### لایه اول: تگ RFID دام

اولین لایه از زیرساخت شناسایی دام، تگ الکترونیکی RFID نصب‌شده بر روی گوش دام است. این تگ به‌عنوان شناسه یکتای هر دام عمل کرده و نقطه آغاز فرآیند جمع‌آوری داده در سامانه هوشمند دامداری محسوب می‌شود. هر دام تنها یک تگ اختصاصی دریافت می‌کند و تمامی اطلاعات ثبت‌شده در طول چرخه زندگی آن، شامل اطلاعات سلامت، تولید، تولیدمثل، تغذیه، جابه‌جایی، نتایج ماژول‌های هوش مصنوعی و سایر رویدادهای مدیریتی، بر اساس شناسه موجود در این تگ به پرونده دیجیتال دام متصل می‌شوند.

در این پروژه از تگ‌های غیرفعال مبتنی بر فناوری UHF RFID استفاده می‌شود. این تگ‌ها فاقد منبع تغذیه داخلی بوده و انرژی مورد نیاز خود را از میدان الکترومغناطیسی ایجادشده توسط RFID Reader دریافت می‌کنند؛ بنابراین نیازی به باتری نداشته، طول عمر بسیار بالایی دارند و هزینه نگهداری آن‌ها ناچیز است. همچنین استفاده از فناوری UHF امکان خواندن شناسه از فاصله چند متری را فراهم می‌کند که برای محیط‌های دامداری و عملیات عبور دام از راهروها و چال شیردوشی بسیار مناسب است.

تگ انتخاب‌شده از نوع گوشی (Ear Tag) بوده و از جنس TPU ساخته می‌شود. این ماده به دلیل انعطاف‌پذیری بالا، مقاومت در برابر ضربه، رطوبت، اشعه فرابنفش، مواد شیمیایی و شرایط سخت محیطی، یکی از متداول‌ترین مواد مورد استفاده در صنعت دامپروری برای ساخت پلاک‌های الکترونیکی است. علاوه بر این، طراحی مکانیکی تگ به گونه‌ای است که پس از نصب بر روی گوش دام، در برابر کشیدگی و جدا شدن ناخواسته مقاومت مناسبی داشته باشد.

از نظر ارتباطی، این تگ‌ها از استاندارد ISO 18000-6C / EPC Class 1 Generation 2 (EPC Gen2) پشتیبانی می‌کنند که یکی از رایج‌ترین استانداردهای جهانی در سامانه‌های شناسایی UHF RFID است. استفاده از این استاندارد باعث می‌شود تگ با طیف وسیعی از RFID Readerهای صنعتی سازگار بوده و امکان توسعه یا جایگزینی تجهیزات در آینده بدون وابستگی به یک تولیدکننده خاص فراهم شود. همچنین این استاندارد از مکانیزم Anti-Collision پشتیبانی می‌کند؛ به این معنا که در صورت حضور هم‌زمان چندین دام در محدوده آنتن، Reader قادر خواهد بود شناسه هر یک از آن‌ها را بدون تداخل و به‌صورت مجزا دریافت کند.

هر تگ دارای یک شناسه الکترونیکی یکتا (Electronic Product Code - EPC) است که به‌عنوان کلید اصلی شناسایی دام در سامانه استفاده می‌شود. در زمان ثبت اولیه، شناسه EPC تگ با شناسه داخلی دام در پایگاه داده سامانه ارتباط داده شده و پس از آن تمامی اطلاعات مربوط به آن دام بر اساس این ارتباط ذخیره و بازیابی می‌شود. در نتیجه، تگ RFID صرفاً نقش یک پلاک شناسایی را ایفا نمی‌کند، بلکه شناسه مرجع  برای تمامی ماژول‌های سامانه محسوب می‌شود.

با توجه به قابلیت Read/Write تگ، علاوه بر شناسه اصلی، در صورت نیاز امکان ذخیره برخی اطلاعات تکمیلی نیز بر روی حافظه داخلی تگ وجود دارد. هرچند در معماری این پروژه، به‌منظور جلوگیری از ناسازگاری میان داده‌های ذخیره‌شده روی تگ و پایگاه داده مرکزی، تنها شناسه یکتا بر روی تگ نگهداری شده و تمامی اطلاعات مدیریتی، سوابق دام و داده‌های تولیدشده توسط ماژول‌های مختلف در پایگاه داده سامانه ذخیره می‌شوند. این رویکرد ضمن کاهش پیچیدگی مدیریت داده، یکپارچگی اطلاعات و قابلیت به‌روزرسانی آن‌ها را نیز تضمین می‌کند.

در نهایت، تگ RFID را می‌توان نقطه اتصال دنیای فیزیکی و سامانه دیجیتال دانست. هر بار که دام توسط Reader شناسایی می‌شود، شناسه تگ به سامانه ارسال شده و تمامی عملیات بعدی، از جمله ثبت جابه‌جایی، کنترل ورود به سالن شیردوشی، ثبت عملیات درمانی، تخصیص نتایج ماژول‌های هوش مصنوعی و ایجاد سوابق مدیریتی، بر اساس همین شناسه انجام می‌شود. از این‌رو، صحت و پایداری عملکرد این لایه تأثیر مستقیمی بر کیفیت داده‌های تولیدشده در کل پلتفرم هوشمند دامداری خواهد داشت.

#### لایه دوم: RFID Reader

لایه دوم زیرساخت شناسایی دام، سامانه خوانش RFID (RFID Reader) است که وظیفه برقراری ارتباط با تگ‌های RFID نصب‌شده بر روی دام و انتقال اطلاعات آن‌ها به سامانه هوشمند را بر عهده دارد. در واقع Reader واسط بین دنیای فیزیکی و سامانه نرم‌افزاری بوده و مسئول دریافت شناسه الکترونیکی دام، پردازش اولیه اطلاعات و ارسال آن به سامانه مرکزی است. عملکرد صحیح این لایه تأثیر مستقیمی بر دقت شناسایی دام، سرعت ثبت اطلاعات و قابلیت اطمینان کل سامانه خواهد داشت.

در این پروژه از Chainway U300 Fixed RFID Reader به‌عنوان هسته اصلی سامانه شناسایی استفاده می‌شود. این دستگاه یک RFID Reader ثابت با کارایی بالا است که برای کاربردهای صنعتی، خطوط تولید، گیت‌های کنترل تردد، انبارهای هوشمند و سامانه‌های شناسایی خودکار طراحی شده است. استفاده از این تجهیز به دلیل پشتیبانی از آنتن‌های خارجی، قابلیت پردازش مستقل، سیستم‌عامل Android، رابط‌های ارتباطی متنوع و امکان توسعه نرم‌افزار اختصاصی، آن را به گزینه‌ای مناسب برای محیط‌های دامداری تبدیل کرده است.

- معماری داخلی Reader

برخلاف بسیاری از RFID Readerهای متداول که تنها وظیفه خواندن تگ و ارسال داده را بر عهده دارند، Chainway U300 یک رایانه صنعتی محسوب می‌شود. این دستگاه علاوه بر ماژول RFID، دارای پردازنده، حافظه، سیستم‌عامل و مجموعه‌ای از رابط‌های ارتباطی است و می‌تواند بخشی از منطق اجرایی سامانه را به‌صورت محلی اجرا کند. مشخصات اصلی این واحد عبارت‌اند از:

- پردازنده چهار هسته‌ای با فرکانس 2.0GHz

- سیستم‌عامل Android 11

- حافظه RAM برابر با 2GB

- حافظه داخلی 16GB

- امکان توسعه نرم‌افزار با استفاده از Java و Android SDK

- قابلیت اجرای اپلیکیشن اختصاصی بدون نیاز به رایانه جانبی

وجود سیستم‌عامل Android این امکان را فراهم می‌کند که الگوریتم‌های پروژه، شامل منطق کنترل آنتن‌ها، مدیریت GPIO، بررسی لیست دام‌های مثبت، ارتباط با سامانه مرکزی و سایر فرآیندهای موردنیاز مستقیماً بر روی Reader اجرا شوند. این رویکرد باعث کاهش تأخیر، افزایش پایداری سیستم و کاهش وابستگی به تجهیزات جانبی خواهد شد.

- عملکرد RFID Reader

Reader  با ارسال امواج رادیویی در باند UHF، میدان الکترومغناطیسی لازم برای فعال شدن تگ‌های Passive RFID را ایجاد می‌کند. پس از ورود دام به محدوده پوشش آنتن، انرژی لازم از طریق همین میدان به تراشه RFID منتقل شده و تگ شناسه الکترونیکی خود (EPC) را از طریق بازتاب امواج  به Reader ارسال می‌کند.

پس از دریافت شناسه، Reader اطلاعات زیر را استخراج می‌کند:

- شناسه EPC دام

- شماره آنتن دریافت‌کننده

- قدرت سیگنال دریافتی (RSSI)

- زمان خواندن تگ

- وضعیت ارتباط با آنتن

سپس اطلاعات جهت پردازش به نرم‌افزار اجرایی ارسال می‌شود.

- قابلیت‌های RFID

ماژول RFID این دستگاه بر پایه تراشه Impinj E710 طراحی شده که یکی از تراشه‌های صنعتی با عملکرد بالا در حوزه UHF RFID محسوب می‌شود. این تراشه از استاندارد EPC Class 1 Gen2 / ISO 18000-6C و فناوری Impinj Gen2X پشتیبانی کرده و قابلیت خواندن سریع و پایدار تعداد زیادی تگ را فراهم می‌کند.  ویژگی‌های عملکردی این بخش عبارت‌اند از:

- باند فرکانسی UHF (865 تا 868 مگاهرتز برای ETSI و سایر باندهای منطقه‌ای)

- توان خروجی قابل تنظیم از 5 تا 30 dBm (نسخه 1 وات) و تا 33 dBm در نسخه 2 وات

- حساسیت گیرنده کمتر از ‎−84 dBm

- سرعت خواندن بیش از 950 تگ در ثانیه

- پشتیبانی از RSSI

- پشتیبانی از الگوریتم Anti-Collision جهت خواندن هم‌زمان چندین تگ

اگرچه در کاربرد دامداری معمولاً تنها یک یا چند دام در محدوده آنتن قرار می‌گیرند، اما این قابلیت‌ها باعث می‌شوند حتی در شرایط ازدحام دام نیز عملکرد سامانه پایدار باقی بماند.

- رابط‌های ارتباطی (Communication Interfaces)

یکی از مهم‌ترین دلایل انتخاب Chainway U300، تنوع رابط‌های سخت‌افزاری آن است که امکان اتصال به تجهیزات مختلف دامداری را فراهم می‌کند.

این دستگاه از رابط‌های زیر پشتیبانی می‌کند:

- Ethernet (RJ45)

- RS-232

- USB Host

- USB Device

- HDMI

- GPIOهای ایزوله

- Wiegand

- PoE و PoE+ برای تغذیه و ارتباط شبکه

وجود این رابط‌ها امکان اتصال Reader به سامانه کنترل گیت، رایانه‌های صنعتی، PLC، سنسورها، تجهیزات هشداردهنده و سایر زیرسامانه‌های هوشمند را فراهم می‌کند.

- پورت‌های GPIO

یکی از قابلیت‌های کلیدی Chainway U300 وجود ورودی‌ها و خروجی‌های دیجیتال ایزوله است. این دستگاه دارای:

- 4 ورودی دیجیتال

- 4 خروجی دیجیتال

است که از طریق Optocoupler ایزوله شده‌اند.

در این پروژه از GPIOها برای کنترل تجهیزات محیطی استفاده می‌شود.

نمونه کاربردها عبارت‌اند از:

- تشخیص باز یا بسته بودن درب ورودی

- تشخیص باز یا بسته بودن درب خروجی

- فعال کردن آژیر

- روشن کردن چراغ هشدار

به همین دلیل Reader علاوه بر وظیفه خواندن RFID، نقش یک کنترلر صنعتی را نیز ایفا می‌کند.

- آنتن‌های RFID

Reader به‌تنهایی قادر به خواندن تگ‌ها نیست و این وظیفه توسط آنتن‌های UHF متصل به آن انجام می‌شود. Chainway U300 از نسخه‌های چهار پورتی و هشت پورتی پشتیبانی می‌کند و هر پورت از طریق کانکتور RP-TNC Female با امپدانس 50 اهم به یک آنتن خارجی متصل می‌شود. این معماری اجازه می‌دهد هر آنتن یک ناحیه مشخص از دامداری را پوشش دهد و سامانه علاوه بر شناسایی دام، محل تقریبی عبور آن را نیز تشخیص دهد.

در این پروژه از آنتن‌های پنلی با بهره 6 dBic و 9 dBic استفاده خواهد شد که با Reader سازگار هستند. انتخاب بهره آنتن متناسب با محل نصب انجام می‌شود. آنتن 6 dBic زاویه تابش وسیع‌تری ایجاد کرده و برای فضاهای کوچک مانند چال شیردوش یا گیت‌های عبور مناسب است، در حالی که آنتن 9 dBic برد بیشتر و پرتو متمرکزتری دارد و برای راهروهای عبور یا مسیرهای طولانی‌تر مناسب‌تر است.

#### لایه سوم: اپلیکیشن اندرویدی دستگاه Chainway U300

از آنجا که عملیات شناسایی دام در محیط واقعی دامداری انجام می‌شود، یک اپلیکیشن اندرویدی اختصاصی توسعه داده خواهد شد که نقش واسط میان دستگاه RFID و سامانه مرکزی را ایفا می‌کند.

- مشخصات عملکردی اپلیکیشن اندرویدی شناسایی دام برای دستگاه Chainway U300

- ساختار کلی اپلیکیشن

اپلیکیشن از دو بخش اصلی تشکیل شده است:

- بخش تنظیمات (Configuration)

- بخش مدیریت تگ‌های RFID (Read / Write)

- بخش تنظیمات (Configuration)

این بخش برای تعریف نحوه عملکرد دستگاه در شرایط مختلف طراحی شده است. اپلیکیشن از دو حالت کاری (Working Mode) پشتیبانی می‌کند که در هر لحظه تنها یکی از آن‌ها می‌تواند فعال باشد. همچنین باید در زمان خاموش شدن تمام اطلاعات ذخیره شده باشند و در زمان روش شدن به صورت خودکار بازیابی بشوند.

- حالت کاری اول (Working Mode 1)

این حالت برای استفاده در ایستگاه‌هایی مانند چال شیردوش طراحی شده است که کنترل ورود و خروج دام اهمیت دارد.

در این حالت امکان تعریف چندین گروه (Group) وجود دارد. هر گروه به‌صورت مستقل پیکربندی شده و شامل دو آنتن RFID و سه پورت GPIO است.

برای هر گروه، تنظیمات زیر قابل تعریف است:

- تعیین شماره آنتن اول (Antenna 1)

- تعیین شماره آنتن دوم (Antenna 2)

- تعیین شماره پورت GPIO شماره ۱ (ورودی یا خروجی)

- تعیین شماره پورت GPIO شماره ۲ (ورودی یا خروجی)

- تعیین شماره پورت GPIO شماره ۳ (خروجی)

- تعیین مسیر فایل JSON مربوط به دام‌های مثبت که از سامانه دانلود می‌شود.

- تعیین آدرس سرور جهت ارسال اطلاعات خوانده‌شده.

- فعال یا غیرفعال کردن گروه.

هر گروه به‌صورت مستقل عمل کرده و الگوریتم اجرایی آن مستقل از سایر گروه‌ها اجرا می‌شود.

- حالت کاری دوم (Working Mode 2)

این حالت برای نقاطی طراحی شده است که تنها نیاز به ثبت عبور دام وجود دارد؛ مانند راهروهای عبوری.

در این حالت تنظیمات زیر قابل انجام است:

- انتخاب یک آنتن RFID فعال

- انتخاب یک پورت GPIO

- تعیین آدرس سرور جهت ارسال اطلاعات

- فعال یا غیرفعال کردن حالت کاری

نکته: در هر زمان فقط یکی از دو حالت کاری فعال خواهد بود و امکان اجرای هم‌زمان دو حالت وجود ندارد.

- مدیریت تگ RFID (Read / Write)

این بخش برای خواندن و تغییر اطلاعات ذخیره‌شده بر روی تگ RFID استفاده می‌شود.

قابلیت‌های این بخش عبارت‌اند از:

- انتخاب یک آنتن

- خواندن شناسه (ID) موجود بر روی تگ

- نمایش شناسه خوانده‌شده

- امکان ویرایش شناسه

- ذخیره شناسه جدید بر روی تگ (Write)

فرآیند انجام عملیات به صورت زیر است:

- قرار دادن تگ در محدوده Reader

- انتخاب گزینه Read

- نمایش شناسه فعلی

- ویرایش شناسه در صورت نیاز

- انتخاب گزینه Write

- ثبت شناسه جدید بر روی تگ

- اطلاعات ارسالی به سامانه

در هر بار ثبت موفق یک رویداد، اطلاعات زیر به سامانه ارسال می‌شود:

- شناسه RFID دام

- تاریخ و زمان ثبت رویداد

- شماره آنتن خوانش به همراه شماره گروه

- شماره بهاربند وارد شده توسط کاربر

- الگوریتم عملکرد حالت کاری اول

کاربرد: این حالت برای نصب دستگاه در چال شیردوش طراحی شده است.

فرض اولیه: هر شناسه RFID تنها یک بار برای سامانه ارسال می‌شود. پس از ارسال موفق اطلاعات، تا زمانی که مدت زمان مشخص T سپری نشده باشد، در صورت خوانده شدن مجدد همان شناسه، اطلاعات مجدداً ارسال نخواهد شد. این محدودیت تنها برای عملیات ارسال اطلاعات از طریق آنتن شماره ۲ اعمال می‌شود و برای سایر شرایط نادیده گرفته خواهد شد. دراین حالت کاربر توسط یک key pad یک عدد چند رقمی وارد میکند که بیانگر شماره بهاربندی است که الان در حال دوشیده شدن هستند. پس از گذشت حدود یک ساعت عدد دیگری را وارد میکند.

الگوریتم عملکرد

هر گروه دارای:

- آنتن شماره ۱ (ورودی)

- آنتن شماره ۲ (خروجی)

- GPIO شماره ۱ (وضعیت درب ورودی)

- GPIO شماره ۲ (وضعیت درب خروجی)

- GPIO شماره ۳ (خروجی فرمان)

- حالت اول

اگر درب خروجی بسته باشد (GPIO2 = ON) و دام توسط آنتن شماره ۲ شناسایی شود، هیچ اطلاعاتی به سامانه ارسال نخواهد شد. در این حالت وضعیت درب ورودی اهمیتی ندارد.

- حالت دوم

اگر:

- درب خروجی باز باشد (GPIO2 = OFF)

- درب ورودی بسته باشد (GPIO1 = ON)

و دام توسط آنتن شماره ۲ شناسایی شود، اطلاعات دام به سامانه ارسال می‌شود. در صورتی که همان دام قبلاً در بازه زمانی T ارسال شده باشد، ارسال مجدد انجام نخواهد شد.

- حالت سوم

اگر:

- درب خروجی باز باشد (GPIO2 = OFF)

- درب ورودی باز باشد (GPIO1 = OFF)

و دام توسط آنتن شماره ۲ شناسایی شود، هیچ اطلاعاتی به سامانه ارسال نمی‌شود.

- حالت چهارم

در صورتی که دام از طریق آنتن شماره ۱ شناسایی شود و شناسه آن در فایل JSON دام‌های مثبت موجود باشد،

اپلیکیشن باید خروجی GPIO شماره ۳ را فعال کند.

مدت زمان فعال بودن خروجی برابر با ۱۰ ثانیه خواهد بود و پس از آن خروجی به‌صورت خودکار غیرفعال می‌شود.

این خروجی می‌تواند برای فعال‌سازی تجهیزات جانبی مانند آژیر، چراغ هشدار یا گیت جداسازی دام مورد استفاده قرار گیرد.

- الگوریتم عملکرد حالت کاری دوم

کاربرد: این حالت برای نصب دستگاه در راهروهای عبور دام طراحی شده است.

فرض اولیه: برای هر شناسه RFID، اطلاعات تنها یک بار ارسال می‌شود. در صورتی که مدت زمان T از آخرین ارسال گذشته باشد، ارسال مجدد همان شناسه مجاز خواهد بود.

الگوریتم عملکرد

پس از شناسایی دام توسط آنتن فعال:

- شناسه RFID دریافت می‌شود.

- شناسه بررسی می‌شود که در بازه زمانی T قبلاً ارسال نشده باشد.

- در صورت مجاز بودن، اطلاعات شامل شناسه دام، تاریخ و زمان، شماره آنتن و شماره گروه به سامانه ارسال می‌شود.

- زمان آخرین ارسال برای آن شناسه ذخیره می‌شود.

نکته: در این حالت وضعیت پورت‌های GPIO در فرآیند ارسال اطلاعات تأثیری ندارد.

#### لایه چهارم: Backend و پایگاه داده مرکزی

اینو باید تکمیل کنم.

#### اتصال به ماژول‌های هوشمند آینده

RFID به‌عنوان شناسه مشترک، امکان اتصال نتایج سایر ماژول‌ها را فراهم می‌کند.

مانند:

- BCS : ثبت امتیاز بدنی برای دام مشخص

- Lameness : ثبت وضعیت حرکتی دام

- Milk Meter: اندازه گیر پارامتر شیر

## توسعه ماژول تشخیص امتیاز بدنی

### معرفی ماژول

ماژول تشخیص امتیاز وضعیت بدنی (Body Condition Scoring) یا BCS یکی از زیرسامانه‌های مبتنی بر بینایی ماشین در پلتفرم هوشمند دامداری است که با هدف ارزیابی خودکار وضعیت ذخایر چربی بدن دام توسعه داده می‌شود. امتیاز وضعیت بدنی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مدیریتی در دامداری‌های شیری محسوب می‌شود و ارتباط مستقیمی با وضعیت تغذیه، سلامت، تولید شیر، باروری و عملکرد اقتصادی دام دارد. در روش پیشنهادی، فرآیند ارزیابی بدون دخالت اپراتور و تنها با استفاده از تصاویر اخذشده هنگام عبور دام از مسیر تعیین‌شده انجام می‌شود.

برخلاف روش‌های متداول که ارزیابی توسط کارشناس و بر اساس مشاهده چشمی انجام می‌شود، در این پروژه از الگوریتم‌های بینایی ماشین و یادگیری عمیق برای استخراج ویژگی‌های مورفولوژیکی ناحیه کمر، لگن و انتهای ستون فقرات استفاده شده و امتیاز BCS به‌صورت کاملاً خودکار محاسبه خواهد شد.

### معماری کلی ماژول

ماژول BCS از پنج بخش اصلی تشکیل شده است:

- سامانه تصویربرداری

- شناسایی دام

- استخراج ناحیه مورد نظر (Segmentation)

- مدل هوش مصنوعی محاسبه BCS

- ثبت نتیجه در سامانه مدیریت دامداری

در این معماری، هر دام پس از ورود به محدوده تصویربرداری، به‌صورت خودکار شناسایی شده و تنها یک تصویر مناسب از ناحیه پشت بدن آن ثبت می‌شود. تصویر ثبت‌شده پس از پردازش اولیه وارد شبکه هوش مصنوعی شده و در نهایت امتیاز وضعیت بدنی دام محاسبه و در پرونده دیجیتال همان دام ذخیره می‌شود.

### سامانه تصویربرداری

به‌منظور ثبت تصاویر با کیفیت مناسب، از دوربین‌ تحت شبکه شرکت Hikvision مدل DS-2CD2T86G2-4I

با وضوح 8 مگاپیکسل استفاده خواهد شد.

دوربین در ارتفاع مناسب و به‌صورت مایل بر مسیر عبور دام نصب می‌شود تا نمای بالایی (Top View) از بدن دام را ثبت کند. این موقعیت نصب موجب می‌شود ناحیه‌های کلیدی موردنیاز برای ارزیابی BCS شامل ستون فقرات، استخوان‌های لگنی، ناحیه دم و بخش انتهایی کمر با حداقل اعوجاج هندسی در تصویر قابل مشاهده باشند.

با توجه به اینکه دام‌ها در حال حرکت هستند، دوربین باید دارای سرعت شاتر مناسب، کیفیت تصویر بالا و قابلیت تصویربرداری پیوسته باشد تا تصاویر ثبت‌شده فاقد تاری حرکتی (Motion Blur) باشند.

### شناسایی دام و ثبت تصویر

فرآیند تصویربرداری به‌صورت خودکار انجام می‌شود و نیازی به دخالت کاربر ندارد.

پس از ورود دام به محدوده تصویربرداری که یک راه رو است و فقط یک دام از آن عبور میکند، دام توسط آنتن RFID شناسایی میشود و دستور انجام تصویر برداری برای دوربین صادر میشود.  ثبت تنها یک تصویر در موقعیت مناسب باعث کاهش حجم داده‌های ذخیره‌شده، افزایش سرعت پردازش و جلوگیری از تحلیل تصاویر نامناسب خواهد شد. در صورت نامناسب بودن کیفیت تصویر، مانند خروج بخشی از بدن از کادر، تار بودن تصویر یا هم‌پوشانی چند دام، تصویر کنار گذاشته شده و تا عبور دام بعدی پردازشی انجام نخواهد شد. اگر کیفیت تصویر مناسب بود به مراحل بعدی ورود میکند.

### استخراج ناحیه مورد نظر (Segmentation)

پس از ثبت تصویر، نخستین مرحله پردازش، جداسازی دقیق بدن دام از پس‌زمینه است.

در این مرحله از مدل‌های Segmentation مبتنی بر یادگیری عمیق استفاده می‌شود تا تنها ناحیه مربوط به بدن دام استخراج شود. هدف از این مرحله حذف عوامل مزاحم از جمله:

- کف راهرو

- سایه‌ها

- تجهیزات اطراف

- دیواره‌ها

- سایر اشیاء موجود در تصویر

خروجی این بخش، یک تصویر سگمنت‌شده از بدن دام خواهد بود که تنها شامل اطلاعات موردنیاز برای مرحله تحلیل است. اجرای این مرحله موجب افزایش دقت مدل BCS و کاهش تأثیر شرایط محیطی بر نتیجه نهایی خواهد شد.

### مدل هوش مصنوعی محاسبه BCS

تصویر سگمنت‌شده به مدل یادگیری عمیق تشخیص امتیاز وضعیت بدنی ارسال می‌شود. این مدل پس از استخراج ویژگی‌های مورفولوژیکی بدن دام، امتیاز وضعیت بدنی را به‌صورت عددی محاسبه می‌کند. خروجی مدل یک مقدار عددی BCS خواهد بود که مطابق استانداردهای متداول ارزیابی وضعیت بدنی دام تولید می‌شود. علاوه بر مقدار BCS، مدل می‌تواند شاخص اطمینان (Confidence Score) پیش‌بینی را نیز ارائه دهد تا کیفیت پیش‌بینی در هر تصویر قابل ارزیابی باشد. دقت مد نظر در این فاز بالای 95 درصد است. همچنین خروجی را میتوان به صورت دسته بندی و رگرسیون پیشبینی کرد.

### ارتباط با سامانه مدیریت دامداری

اینو باید تکمیل کنم

## توسعه ماژول تشخیص لنگش

### معرفی ماژول

لنگش یکی از مهم‌ترین مشکلات سلامت در دام‌های شیری است که علاوه بر کاهش رفاه دام، موجب افت تولید شیر، کاهش باروری، افزایش هزینه‌های درمان و حذف زودهنگام دام از گله می‌شود. از این رو، تشخیص زودهنگام لنگش نقش مهمی در مدیریت سلامت دامداری دارد.

در این پروژه، ماژول تشخیص لنگش بر پایه فناوری بینایی ماشین و یادگیری عمیق توسعه داده می‌شود تا بدون نیاز به تجهیزات پوشیدنی یا حسگرهای متصل به بدن دام، تنها با تحلیل نحوه راه رفتن حیوان، احتمال وجود لنگش را ارزیابی کند.

برخلاف ماژول تشخیص امتیاز وضعیت بدنی (BCS) که بر پایه تحلیل یک تصویر ثابت عمل می‌کند، در این ماژول اطلاعات حرکتی دام در طول زمان مورد تحلیل قرار می‌گیرد. بنابراین، ورودی سیستم به‌جای تصویر، یک توالی ویدئویی از حرکت دام خواهد بود.

### معماری کلی ماژول

معماری ماژول تشخیص لنگش از شش بخش اصلی تشکیل شده است:

- سامانه تصویربرداری

- شناسایی دام

- تشخیص حضور دام (Detection)

- استخراج اسکلت حرکتی (Pose Estimation)

- استخراج ویژگی‌های حرکتی (Motion Feature Extraction)

- مدل هوش مصنوعی تشخیص لنگش

- ثبت نتایج در سامانه مدیریت دامداری

در این ساختار، پس از ورود دام به محدوده تصویربرداری و پس از شناسایی توسط آنتن RFID، ویدئویی کوتاه از نحوه راه رفتن دام ثبت شده و پس از استخراج اسکلت بدن، ویژگی‌های حرکتی تحلیل می‌شوند. در نهایت مدل هوش مصنوعی میزان احتمال لنگش را محاسبه کرده و نتیجه در پرونده دیجیتال دام ذخیره می‌شود.

### سامانه تصویربرداری

به‌منظور ثبت تصاویر با کیفیت مناسب، از دوربین‌ تحت شبکه شرکت Hikvision مدل DS-2CD2T86G2-4I

با وضوح 8 مگاپیکسل استفاده خواهد شد. دوربین در ارتفاع و زاویه مناسب نسبت به مسیر عبور دام نصب می‌شود تا کل بدن دام در طول حرکت در میدان دید دوربین قرار گیرد. محل نصب به گونه‌ای انتخاب می‌شود که دام به‌صورت جانبی یا با زاویه مناسب نسبت به دوربین حرکت کند تا حرکات اندام‌ها با حداقل اعوجاج قابل مشاهده باشند. از آنجا که این ماژول مبتنی بر تحلیل حرکت است، دوربین باید قادر به ثبت ویدئو با نرخ فریم مناسب و کیفیت کافی باشد تا تغییرات وضعیت اندام‌ها در طول زمان به‌صورت دقیق ثبت شوند.

### تشخیص حضور دام و ثبت ویدئو

فرآیند تصویربرداری به‌صورت کاملاً خودکار انجام می‌شود. پس از ورود دام به محدوده تصویربرداری ابتدا آنتن RFID باید تگ دام را شناسایی کنید و دستور کار دیگر مراحل را بدهد، سپس مدل تشخیص شیء وجود دام را شناسایی می‌کند. با تأیید حضور دام، فرآیند ثبت ویدئو آغاز شده و تقریباً پنج ثانیه از حرکت دام در مسیر عبور ذخیره می‌شود. مدت زمان ثبت ویدئو به‌گونه‌ای انتخاب شده است که چند سیکل کامل راه رفتن دام در اختیار الگوریتم قرار گیرد و اطلاعات کافی برای تحلیل الگوی حرکت فراهم شود. در صورتی که کیفیت ویدئو مناسب نباشد، مانند خروج دام از میدان دید، حضور هم‌زمان چند دام یا تاری ناشی از حرکت، نمونه ثبت‌شده از فرآیند تحلیل حذف خواهد شد.

### استخراج اسکلت حرکتی (Pose Estimation)

پس از ثبت ویدئو، هر فریم به‌صورت جداگانه پردازش می‌شود. ابتدا با استفاده از مدل YOLO، موقعیت دام در تصویر شناسایی شده و ناحیه مربوط به دام استخراج می‌شود. سپس همان ناحیه به مدل Pose Estimation ارسال می‌شود تا نقاط کلیدی بدن (Keypoints) استخراج شوند.

این نقاط شامل موقعیت مفاصل و بخش‌های اصلی بدن دام بوده و نمایی انتزاعی از وضعیت اسکلتی حیوان را تشکیل می‌دهند. خروجی این مرحله مجموعه‌ای از مختصات دوبعدی نقاط کلیدی در تمامی فریم‌های ویدئو است که تغییرات وضعیت اندام‌ها در طول زمان را نمایش می‌دهد. استفاده از Pose Estimation به جای تحلیل مستقیم تصویر، موجب کاهش تأثیر رنگ بدن، شرایط نور، پس‌زمینه و سایر عوامل محیطی شده و تمرکز مدل را بر روی الگوی واقعی حرکت دام قرار می‌دهد.

### استخراج ویژگی‌های حرکتی

پس از استخراج نقاط کلیدی، اطلاعات مربوط به حرکت دام در بازه زمانی پنج ثانیه تحلیل می‌شود.

در این مرحله، تغییرات مکانی نقاط کلیدی در طول زمان استخراج شده و ویژگی‌های حرکتی مورد نیاز برای تشخیص لنگش محاسبه می‌شوند. این ویژگی‌ها می‌توانند شامل موارد زیر باشند:

- تغییرات موقعیت مفاصل

- دامنه حرکت اندام‌ها

- سرعت حرکت اندام‌ها

- تقارن حرکتی سمت راست و چپ

- نوسان ستون فقرات

- الگوی گام برداشتن

خروجی این مرحله یک بردار ویژگی زمانی (Temporal Feature Vector) خواهد بود که رفتار حرکتی دام را توصیف می‌کند. ویژگی‌های استخراج‌شده به مدل یادگیری ماشین ارسال می‌شوند. در این پروژه، پس از استخراج اسکلت حرکتی، از یک مدل طبقه‌بندی برای تحلیل ویژگی‌های زمانی استفاده می‌شود تا میزان احتمال وجود لنگش تعیین گردد. مدل با استفاده از الگوهای حرکتی استخراج‌شده، وضعیت دام را تحلیل کرده و امتیاز لنگش را به‌صورت عددی تولید می‌کند. خروجی مدل شامل موارد زیر خواهد بود:

- Lameness Score

- احتمال وجود لنگش

- ضریب اطمینان پیش‌بینی (Confidence Score)

برای این کار دقت بالای 90 درصد مورد انتظار است.

### ارتباط با سامانه مدیریت دامداری

اینو باید تکمیل کنم

## توسعه ماژول تشخیص فحلگی

### معرفی ماژول

تشخیص به‌موقع فحلی یکی از مهم‌ترین فرآیندهای مدیریتی در دامداری‌های شیری است، زیرا زمان مناسب تلقیح مصنوعی تأثیر مستقیمی بر نرخ آبستنی، فاصله بین دو زایش، راندمان تولید شیر و سودآوری دامداری دارد. در بسیاری از دامداری‌ها، تشخیص فحلی همچنان به‌صورت مشاهده مستقیم توسط نیروی انسانی انجام می‌شود که علاوه بر نیاز به حضور مستمر اپراتور، دقت پایین و وابستگی زیادی به تجربه افراد دارد.

در این پروژه، ماژول تشخیص فحلی بر پایه بینایی ماشین و یادگیری عمیق توسعه داده می‌شود تا بدون استفاده از سنسورهای پوشیدنی یا تجهیزات متصل به دام، تنها با تحلیل رفتار طبیعی دام‌ها در بهاربند، وقوع رفتار فحلی را شناسایی کند. علاوه بر تشخیص رفتار، این ماژول قادر خواهد بود هر دو دام حاضر در رویداد، شامل دام سواری‌دهنده (Mounting Cow) و دام سوارشونده (Mounted Cow)، را به‌صورت خودکار شناسایی کرده و اطلاعات رویداد را در سامانه ثبت کند.

### معماری کلی ماژول

معماری این ماژول از شش بخش اصلی تشکیل شده است:

- سامانه تصویربرداری بهاربند

- تشخیص رفتار Mounting

- استخراج ناحیه رویداد (Cropping)

- شناسایی هویت دام‌ها

- ثبت رویداد فحلی

- ذخیره اطلاعات در سامانه مدیریت دامداری

در این ساختار، ابتدا رفتار فحلی در تصاویر دوربین شناسایی شده، سپس تصویر مربوط به رویداد استخراج می‌شود. در ادامه، هر دو دام حاضر در تصویر شناسایی شده و نتیجه نهایی در پرونده دیجیتال دام‌ها ثبت خواهد شد.

### سامانه تصویربرداری

به‌منظور پوشش کامل فضای بهاربند، تعدادی دوربین تحت شبکه شرکت Hikvision مدل DS-2CD2T86G2-4I با وضوح 8 مگاپیکسل استفاده خواهد شد. در نقاط مختلف بهاربند نصب می‌شوند. تعداد دوربین‌ها بر اساس ابعاد بهاربند، ظرفیت نگهداری دام و میدان دید مورد نیاز تعیین خواهد شد.

محل نصب دوربین‌ها به‌گونه‌ای انتخاب می‌شود که بیشترین پوشش ممکن از فضای حرکت دام‌ها فراهم شده و احتمال ایجاد نواحی کور (Blind Spot) به حداقل برسد.

تمامی دوربین‌ها به‌صورت پیوسته تصاویر را دریافت کرده و جریان ویدئویی آن‌ها به واحد پردازش ارسال می‌شود.

### تشخیص رفتار فحلی (Mounting Detection)

در اولین مرحله پردازش، تصاویر دریافتی توسط مدل تشخیص شیء مبتنی بر YOLO تحلیل می‌شوند. در این مرحله هدف، شناسایی رفتار Mounting است؛ رفتاری که در آن یک دام بر روی دام دیگر سوار می‌شود و یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رفتاری فحلی محسوب می‌شود.

مدل YOLO به‌صورت لحظه‌ای تمامی فریم‌های ویدئو را پردازش کرده و در صورت مشاهده این رفتار، محل وقوع رویداد را به‌صورت یک ناحیه (Bounding Box) مشخص می‌کند. در این مرحله تنها وقوع رفتار تشخیص داده می‌شود و هنوز هویت دام‌ها مشخص نیست. در قسمت دقت بالای 90 درصد مورد قبول است.

### شناسایی هویت دام‌ها

پس از تشخیص رفتار Mounting، ناحیه مربوط به رویداد از تصویر اصلی استخراج (Crop) می‌شود. هدف از این مرحله حذف بخش‌های غیرمرتبط تصویر و محدود کردن فضای پردازش به ناحیه‌ای است که تنها دو دام درگیر در رفتار فحلی در آن حضور دارند. این کار علاوه بر کاهش حجم محاسبات، موجب افزایش دقت مرحله شناسایی هویت دام‌ها خواهد شد. خروجی این مرحله تصویری است که تنها شامل دو دام حاضر در رویداد Mounting است.

پس از استخراج تصویر، مرحله شناسایی هویت دام‌ها آغاز می‌شود. در این پروژه، از یک مدل هوش مصنوعی اختصاصی برای شناسایی هر یک از دام‌های موجود در تصویر استفاده خواهد شد. مدل باید بتواند دو دام حاضر در تصویر را به‌صورت مستقل شناسایی کرده و نقش هر یک را نیز مشخص کند.

خروجی این مرحله شامل اطلاعات زیر خواهد بود:

- شناسه دام سواری‌دهنده (Mounting Cow)

- شناسه دام سوارشونده (Mounted Cow)

برای کاهش فضای جستجو و افزایش سرعت پردازش، فرآیند شناسایی تنها در میان دام‌های حاضر در همان بهاربند انجام می‌شود. از آنجا که سامانه مدیریت دامداری همواره اطلاعات مربوط به دام‌های مستقر در هر بهاربند را در اختیار دارد، مدل نیازی به جستجو در کل گله نخواهد داشت و تنها مجموعه محدودی از دام‌ها را بررسی می‌کند. این رویکرد علاوه بر کاهش پیچیدگی محاسبات، احتمال خطای شناسایی را نیز به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. دقت این کار باید بالا 95 درصد باشد و در مواردی که نتواند دام را شناسایی کند باید اپراتور در سامانه شماره دام را وارد کند.

### ثبت رویداد فحلی

پس از تعیین هویت دام‌ها، رویداد فحلی تشکیل می‌شود. اطلاعات این رویداد شامل موارد زیر است:

- شناسه دام سواری‌دهنده

- شناسه دام سوارشونده

- تاریخ و زمان وقوع

- شناسه دوربین

- شناسه بهاربند

- تصویر رویداد

- ویدیو رویداد

در صورت وقوع چندین رفتار مشابه برای یک دام در بازه زمانی مشخص، سامانه قادر خواهد بود رویدادها را تجمیع کرده و احتمال فحلی دام را با اطمینان بیشتری ارزیابی کند.

### ارتباط با سامانه مدیریت دامداری

اینو باید بنویسم.

## توسعه ماژول اندازه گیری پارامترهای شیر

### معرفی ماژول

اندازه‌گیری مستمر کمیت و کیفیت شیر یکی از مهم‌ترین نیازهای مدیریت دامداری‌های شیری است. اطلاعاتی مانند مقدار شیر تولیدی، درصد چربی، درصد پروتئین، درصد لاکتوز از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی سلامت پستان، کیفیت شیر، وضعیت تغذیه، عملکرد ژنتیکی و بهره‌وری دام محسوب می‌شوند.

در بسیاری از دامداری‌های کشور، این پارامترها تنها به‌صورت دوره‌ای و از طریق نمونه‌برداری آزمایشگاهی اندازه‌گیری می‌شوند. این روش علاوه بر هزینه بالا، زمان‌بر بوده و امکان پایش لحظه‌ای وضعیت هر دام را فراهم نمی‌کند.

هدف از توسعه این ماژول، طراحی یک سامانه هوشمند اندازه‌گیری ست که بتواند هم‌زمان با فرآیند شیردوشی، بدون ایجاد اختلال در عملکرد دستگاه شیردوش، اطلاعات کمی و کیفی شیر هر دام را اندازه‌گیری کرده و نتایج را به‌صورت خودکار در سامانه مدیریت دامداری ثبت کند.

### معماری کلی ماژول

ماژول اندازه‌گیری پارامترهای شیر از پنج زیرسامانه اصلی تشکیل شده است:

- سامانه نمونه‌برداری خودکار شیر

- سامانه اندازه‌گیری پارامترهای کیفی

- سامانه اندازه‌گیری حجم شیر

- واحد کنترل و پردازش

- ارتباط با سامانه مدیریت دامداری

این زیرسامانه‌ها به‌گونه‌ای طراحی می‌شوند که بدون ایجاد تغییر در فرآیند طبیعی شیردوشی، اطلاعات مورد نیاز را به‌صورت کاملاً خودکار استخراج کنند.

### سامانه نمونه‌برداری خودکار شیر

در این پروژه، برای هر واحد شیردوشی یک مدار نمونه‌برداری مستقل طراحی خواهد شد. پس از آغاز فرآیند شیردوشی و ورود شیر به خط انتقال، شیر از مسیر اصلی خارج نشده و تنها مقدار بسیار کمی از جریان شیر به‌عنوان نمونه توسط یک شیر برقی وارد مسیر نمونه‌برداری می‌شود.

باز و بسته شدن شیر برقی به‌صورت هوشمند توسط واحد کنترل انجام شده و حجم نمونه به‌گونه‌ای انتخاب می‌شود که نماینده مناسبی از شیر در حال دوشش باشد. پس از پایان فرآیند اندازه‌گیری، نمونه مجدداً به مدار اصلی بازگردانده می‌شود و هیچ بخشی از شیر از چرخه تولید خارج نخواهد شد. این روش موجب کاهش هدررفت شیر و امکان انجام اندازه‌گیری‌های مکرر در هر نوبت شیردوشی می‌شود.

### طراحی مکانیکی مدار نمونه‌برداری

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این پروژه، طراحی مکانیزم انتقال نمونه شیر است. از آنجا که سیستم‌های شیردوش صنعتی بر پایه خلأ کار می‌کنند، هرگونه تغییر در مدار انتقال شیر می‌تواند موجب افت خلأ، اختلال در فرآیند دوشش و کاهش راندمان سیستم شود. به همین دلیل، مدار نمونه‌برداری باید به گونه‌ای طراحی شود که:

- تعادل فشار و خلأ سیستم حفظ شود.

- افت فشار در مسیر انتقال شیر ایجاد نشود.

- هیچ‌گونه نشتی هوا وارد مدار نشود.

- زمان نمونه‌برداری بسیار کوتاه باشد.

- مسیر انتقال شیر به‌صورت کامل تخلیه شود.

- هیچ نقطه‌ای برای تجمع شیر باقی نماند.

- تمامی اجزای مدار قابلیت شستشوی خودکار (CIP) داشته باشند.

- از مواد مورد تأیید صنایع غذایی و مقاوم در برابر مواد شوینده ساخته شوند.

طراحی این بخش یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های تحقیق و توسعه پروژه بوده و نیازمند تحلیل هم‌زمان رفتار سیالات، شرایط خلأ و الزامات بهداشتی صنعت لبنیات است.

### اندازه‌گیری پارامترهای کیفی شیر

نمونه شیر پس از ورود به واحد اندازه‌گیری، توسط سامانه تحلیل شیر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

هدف این بخش اندازه‌گیری برخط مهم‌ترین پارامترهای کیفی شیر شامل موارد زیر است:

| متریک | عملکرد | مقدار خطا |
| --- | --- | --- |
| چربی | اندازه گیری چربی شیر به ازای هر دام | 0.02 تا 0.04 |
| پروتئین | اندازه گیری پروتئین شیر به ازای هر دام | 0.02 تا 0.05 |
| لاکتوز | اندازه گیری لاکتوز شیر به ازای هر دام | 0.02 تا 0.05 |

نتایج اندازه‌گیری به‌صورت دیجیتال در اختیار واحد کنترل قرار گرفته و به شناسه همان دام متصل می‌شوند.

از آنجا که این فرآیند برای هر نوبت شیردوشی انجام می‌شود، سامانه قادر خواهد بود روند تغییرات کیفیت شیر هر دام را در طول زمان پایش کند.

### سامانه اندازه‌گیری مقدار شیر

علاوه بر اندازه‌گیری پارامترهای کیفی، این پروژه شامل توسعه یک سامانه مستقل برای اندازه‌گیری حجم شیر تولیدشده نیز است.

این سامانه باید بتواند مقدار شیر عبوری از هر واحد شیردوش را به‌صورت پیوسته و برخط اندازه‌گیری کند.

دقت هدف‌گذاری‌شده برای این زیرسامانه برابر با 0.02 لیتر است تا امکان ثبت دقیق میزان شیر تولیدی هر دام فراهم شود.

برخلاف روش‌های متداول که پس از پایان دوشش حجم شیر را اندازه‌گیری می‌کنند، در این پروژه اندازه‌گیری به‌صورت لحظه‌ای انجام شده و تغییرات جریان شیر در طول فرآیند دوشش نیز قابل ثبت خواهد بود.

این اطلاعات علاوه بر ثبت مقدار نهایی شیر، امکان تحلیل منحنی جریان شیر را نیز در آینده فراهم می‌کند.

### واحد کنترل و پردازش

تمامی تجهیزات اندازه‌گیری توسط یک واحد کنترل مرکزی مدیریت می‌شوند.

وظایف این واحد عبارت‌اند از:

- کنترل شیر برقی نمونه‌برداری

- مدیریت زمان نمونه‌گیری

- دریافت اطلاعات سنسورهای اندازه‌گیری

- پردازش داده‌های خام

- کنترل عملکرد تجهیزات

- ثبت خطاهای احتمالی

- آماده‌سازی اطلاعات برای ارسال به سامانه مرکزی

این واحد به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که بتواند به‌صورت هم‌زمان اطلاعات چندین واحد شیردوش را مدیریت کند.

### ارتباط با سامانه مدیریت دامداری

اینو باید بنویسم

## توسعه ماژول دستیار هوشمند

### معرفی ماژول

با افزایش حجم داده‌های تولیدشده توسط سامانه هوشمند دامداری، بهره‌برداری مؤثر از این اطلاعات به یکی از چالش‌های اصلی مدیران دامداری تبدیل می‌شود. اگرچه ذخیره‌سازی داده‌ها، تهیه گزارش‌ها و نمایش داشبوردها نقش مهمی در مدیریت دامداری دارند، اما استخراج دانش، تحلیل روابط میان داده‌ها و پاسخ‌گویی به پرسش‌های تخصصی همچنان نیازمند صرف زمان، دانش فنی و تجربه کارشناسی است.

به‌منظور رفع این چالش، در این پروژه ماژول دستیار هوشمند دامداری (Livestock Copilot) توسعه داده می‌شود. این ماژول یک عامل هوشمند مبتنی بر مدل‌های زبانی بزرگ است که علاوه بر توانایی درک زبان طبیعی، قادر است به اطلاعات داخلی دامداری، پایگاه‌های دانش تخصصی و ابزارهای تحلیلی متصل شده و پاسخ‌هایی مبتنی بر داده و دانش معتبر ارائه دهد.

برخلاف چت‌بات‌های عمومی که تنها بر دانش آموزش‌دیده خود متکی هستند، Livestock Copilot با استفاده از اطلاعات اختصاصی هر دامداری، پاسخ‌هایی متناسب با شرایط واقعی همان دامداری تولید می‌کند. بدین ترتیب، این ماژول نقش یک مشاور هوشمند را ایفا کرده و مدیر دامداری می‌تواند پرسش‌های خود را به زبان طبیعی مطرح کرده و پاسخ‌هایی مستند، دقیق و مبتنی بر داده دریافت کند.

### معماری کلی ماژول

معماری Livestock Copilot از پنج لایه اصلی تشکیل شده است:

- رابط کاربری مبتنی بر زبان طبیعی

- موتور مدیریت درخواست‌ها (Request Orchestrator)

- دسترسی به داده‌های داخلی دامداری

- دسترسی به پایگاه‌های دانش خارجی

- مدل زبانی و تولید پاسخ

در این معماری، هر درخواست ابتدا تحلیل شده و نوع سؤال مشخص می‌شود. سپس بر اساس ماهیت سؤال، اطلاعات موردنیاز از پایگاه داده داخلی، منابع علمی خارجی یا ترکیبی از هر دو استخراج شده و در اختیار مدل زبانی قرار می‌گیرد تا پاسخ نهایی تولید شود.

### دسترسی به داده‌های داخلی دامداری

یکی از مهم‌ترین قابلیت‌های این ماژول، دسترسی مستقیم به اطلاعات ثبت‌شده در سامانه مدیریت دامداری است.

از آنجا که تمامی داده‌های تولیدشده توسط ماژول‌های مختلف پروژه در پایگاه داده مرکزی ذخیره می‌شوند، دستیار هوشمند قادر خواهد بود اطلاعات موردنیاز را مستقیماً از سامانه استخراج کرده و در پاسخ‌گویی از آن‌ها استفاده کند.

این اطلاعات شامل داده‌های حاصل از:

- شناسایی دام

- سوابق سلامت

- تاریخچه درمان

- اطلاعات تولید شیر

- امتیاز وضعیت بدنی (BCS)

- وضعیت لنگش

- رویدادهای فحلی

- نتایج آزمایش‌های شیر

- اطلاعات تولیدمثل

- اطلاعات جابه‌جایی دام

- سوابق مدیریتی

در نتیجه، اگر دامدار پرسشی درباره دام‌های خود مطرح کند، پاسخ مستقیماً بر اساس اطلاعات واقعی موجود در همان دامداری تولید خواهد شد.

به‌عنوان نمونه، پرسش‌هایی مانند:

- کدام گاوها در هفته گذشته کاهش تولید شیر داشته‌اند؟

- میانگین BCS گاوهای شیرده چقدر است؟

- کدام دام‌ها طی ماه گذشته علائم لنگش داشته‌اند؟

بدون نیاز به جستجوی دستی در سامانه و تنها با تحلیل پایگاه داده پاسخ داده خواهند شد.

### دسترسی به پایگاه دانش خارجی

همه پرسش‌های دامدار به اطلاعات داخلی دامداری محدود نمی‌شوند. در بسیاری از موارد، پاسخ نیازمند استفاده از منابع علمی، دستورالعمل‌های تخصصی، مقالات پژوهشی یا راهنماهای دامپزشکی است.

به همین منظور، Livestock Copilot به یک پایگاه دانش خارجی نیز متصل خواهد شد.

این پایگاه دانش می‌تواند شامل منابعی مانند:

- مقالات علمی

- کتاب‌های تخصصی دامپروری

- دستورالعمل‌های دامپزشکی

- راهنماهای تغذیه

- استانداردهای مدیریت گله

- مستندات تولیدکنندگان تجهیزات

- سایر منابع معتبر علمی

در صورتی که سؤال کاربر ماهیت علمی یا آموزشی داشته باشد، سامانه اطلاعات موردنیاز را از این منابع استخراج کرده و پس از تحلیل، پاسخ مستند و قابل استناد ارائه خواهد کرد.

### تصمیم‌گیری هوشمند در انتخاب منبع اطلاعات

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این ماژول، توانایی تشخیص منبع مناسب برای پاسخ‌گویی است. پس از دریافت سؤال، سامانه ابتدا ماهیت درخواست را تحلیل می‌کند. اگر پاسخ موردنظر در اطلاعات داخلی دامداری موجود باشد، اطلاعات مستقیماً از پایگاه داده داخلی استخراج می‌شود. در صورتی که سؤال نیازمند دانش تخصصی یا اطلاعات علمی باشد، سامانه از پایگاه دانش خارجی استفاده خواهد کرد. همچنین در بسیاری از موارد، پاسخ نهایی حاصل ترکیب اطلاعات داخلی دامداری با دانش تخصصی خواهد بود.

برای مثال، اگر دامدار سؤال کند:

چرا تولید شیر گاو شماره ۳۲۱ کاهش پیدا کرده است؟

سامانه ابتدا اطلاعات مربوط به همان دام را از پایگاه داده استخراج می‌کند؛ شامل روند تولید شیر، امتیاز وضعیت بدنی، سابقه لنگش، نتایج آزمایش شیر، وضعیت تولیدمثل و سوابق درمانی. سپس این اطلاعات را با دانش علمی موجود درباره عوامل مؤثر بر کاهش تولید شیر مقایسه کرده و تحلیلی مبتنی بر هر دو منبع ارائه می‌دهد.

این رویکرد باعث می‌شود پاسخ‌ها تنها بر پایه اطلاعات عمومی یا صرفاً داده‌های خام دامداری نباشند، بلکه نتیجه تلفیق داده‌های واقعی و دانش تخصصی باشند.

### پردازش زبان طبیعی و تولید پاسخ

پس از جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز، داده‌ها در اختیار مدل زبانی بزرگ قرار می‌گیرند. مدل زبانی با استفاده از اطلاعات بازیابی‌شده، پاسخ نهایی را به زبان طبیعی تولید می‌کند. پاسخ‌ها می‌توانند شامل موارد زیر باشند:

- توضیح متنی

- تحلیل وضعیت

- پیشنهادهای مدیریتی

- خلاصه گزارش

- مقایسه اطلاعات

- نتیجه‌گیری بر اساس داده‌ها

در صورت نیاز، پاسخ می‌تواند همراه با استناد به منابع علمی یا داده‌های ثبت‌شده در سامانه ارائه شود تا کاربر از منشأ اطلاعات مطلع باشد.

### ارتباط با سامانه مدیریت دامداری

اینو باید بنویسم

## توسعه سامانه یکپارچه دامداری هوشمند